以太网包长1456字节（包含4字节CRC）

UDP包中数据段长度1410字节（1400雷达数据+8字节包计数+2字节参数）

每个雷达数据包长为7个字节，如下表所示。因此每个UDP包中有200包雷达数据。

| 距离（2字节） |  | 俯仰角度（2字节） |  | 偏摆角度（2字节） |  | 反射率（1字节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | 0xFF |

数据说明：2字节的距离信息，2字节的俯仰角度信息，2字节的偏摆角度信息，1字节的反射率信息。

数据打包格式：1个UDP包Package的DATA有200个数据点，包的大小为 200×7Byte=1.4KB（2字节距离，2字节偏摆，2字节俯仰，1字节反射率共7个字节），

UDP包格式：Header 42Byte,    DATA 1.4KB ，  Timestamp 8Byte,   Factory 2Byte，共1452Byte。