毫米波通信协议

| 版本号 | 编写 | 校验 | 日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 孟令军 | 盖盛焘 | 2023/11/1 | 初始版本 |

雷达上电启动10s内完成自检，10s后开始和主机进行通信

一、基础说明

- 帧ID说明

| 帧ID | 含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 雷达信息帧 |
| 0x02 | 雷达接收指令反馈帧 |
| 0x03 | 主机配置指令帧 |

- 雷达状态码说明

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x08 | 正常 |
| 0x02 | 时钟异常 |
| 0x04 | 电源异常 |

- 雷达接收指令码说明

| 指令码ID | 参数含义说明 | 参数定义 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 波特率配置 | 1:460800,2:230400;3:115200 |
| 0x02 | 保存当前参数，断电生效 | 1:保存；0:不保存 |
| 0x03 | 最大距离设置 |  |
| 0x04 | 雷达输出模式 | 1:10hz连续输出 2:查询输出 |
| 0x05 | 请求雷达信息帧 | 无 |
| 0x06 | 高低空模式 | 1:低空模式 2:高空模式 |
| 0x07 | 盲区设定 | 分辨率为0.61m |

二、具体消息定义

1、雷达信息帧（ID 0x01）

| 字节号 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 帧头 | 0xaa 0x55 |
| 2 | 帧ID | 用于区分不同消息 |
| 3~4 | 数据包长度 | 长度表示从数据包长度字段开始到校验位之前（n-3） |
| 5 | 固件版本号 |  |
| 6~7 | 雷达状态 | 可定义雷达状态码 |
| 8~9 | 测量目标总数 |  |
| 10~13 | 目标1距离 | 4字节浮点数表示 |
| 14 | 目标1信强 | 信强值=dB数 |
| 15~n-1 | 其他目标信息 |  |
| n | 奇偶校验 | 累加和校验占1字节 |

- 雷达指令接收反馈帧（ID 0x02），接收到主机消息（ID 0x03）后反馈

| 字节号 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 帧头 | 0xaa 0x55 |
| 2 | 帧ID | 用于区分不同消息 |
| 3~4 | 数据包长度 | 长度表示从数据包长度字段开始到校验位之前（n-3） |
| 5 | 雷达接收到指令码 |  |
| 6 | 指令执行状态反馈 | 1表示设置成功，0表示设置失败 |
| 7 | 奇偶校验 | 累加和校验占1字节 |

- 主机指令码（帧ID 0x03）

| 字节号 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 帧头 | 0xaa 0x55 |
| 2 | 帧ID | 用于区分不同消息 |
| 3~4 | 数据包长度 | 长度表示从数据包长度字段开始到校验位之前（n-3） |
| 5 | 指令码 | 见雷达接收指令码说明 |
| 6~9 | 参数 | 见雷达接收指令码说明 |
| 10 | 奇偶校验 | 累加和校验占1字节 |